Universidad de Costa Rica

Sede del Atlántico.

Redes y Comunicaciones de Datos

Prof. Wagner Molina G.

Ejercicio Guiado Direcciones IPv6.

Ejercicio #1 IPv6

- Dada la red 2001:123:A::0/48, desarrolle un esquema de direccionamiento que cumpla con los siguientes requisitos.

- Una subred de 120 hosts para ser asignada a la LAN Alfa.

- Una subred de 160 hosts para ser asignada a la LAN de Beta.

- Una subred de 40 hosts para ser asignada a la VLAN de Gamma.

- Una subred de 55 hosts para ser asignada a la LAN de Épsilon.

- Una subred para ser asignada a los enlaces entre enrutadores.

Asigne el link local de R10 como FE80::10 y de R1 como FE80::1 en todas sus interfaces.

| SubRed | Nombre | Dirección de Red | Prefijo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alfa | 2001:123:A:1::/64 | /64 |
| 2 | Beta | 2001:123:A:2::/64 | /64 |
| 3 | Gama | 2001:123:A:3::/64 | /64 |
| 4 | Épsilon | 2001:123:A:4::/64 | /64 |
| 5 | R10-R1 | 2001:123:A:5::/64 | /64 |

- Políticas de asignación de direcciones:

  - Asigne la primera dirección hábil para el default Gateway.

  - Asigne la segunda dirección hábil para el switch.

  - Asigna desde la tercera dirección hábil en delante de forma consecutiva a los hosts.

  - En la red punto a punto utilice las dos primeras direcciones.

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IPv6 | Link-Local |
| --- | --- | --- | --- |
| R10 | G0/0 | 2001:123:A:5::1/64 | FE80::10 |
|  | G0/1 | 2001:123:A:1::1/64 | FE80::10 |
|  | G0/2 | 2001:123:A:2::1/64 | FE80::10 |
| R1 | G0/0 | 2001:123:A:5::2/64 | FE80::1 |
|  | G0/1 | 2001:123:A:1::/64 | FE80::1 |
|  | G0/2 |  | FE80::1 |
| Sw0 | VLAN1 |  | FE80::2 |
| Sw1 | VLAN1 |  | FE80::2 |
| Sw2 | VLAN1 |  | FE80::2 |
| Sw3 | VLAN1 |  | FE80::2 |
| PC0 | FastEthernet0 | 2001:123:A:21::4/64 |  |
| PC1 | FastEthernet0 | 2001:123:A:1:1::4/64 |  |
| PC2 | FastEthernet0 | 2001:123:A:1:2::3/64 |  |
| PC3 | FastEthernet0 | 2001:123:A:1:2::4/64 |  |
| PC 4 | FastEthernet0 | 2001:123:A:3:2::3/64 |  |
| PC5 | FastEthernet0 | 2001:123:A:3:2::4/64 |  |
| PC6 | FastEthernet0 | 2001:123:A:2:2::3/64 |  |
| PC7 | FastEthernet0 | 2001:123:A:3:2::3/64 |  |

- Pase al archivo de PacketTracer llamado Ejercicio Guiado - Direccionamiento IPv6 y configure la red con el direccionamiento creado en el presente documento.

- Copie los comandos del archivo “SCRIPT para Ejercicio en CLASE” en cada dispositivo según se indica.

- Realice las pruebas de conexión.